Universidad del Istmo - Robótica Examen sobre parámetros de Denavit-Hartenberg

Evaluación: Cinemática directa con D-H

El examen contiene tres ejercicios progresivos y está diseñado para resolverse con la convención D-H clásica.

| Nombre: | ________________________________ | Sección: | ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Carné: | ________________________________ | Docente: | ________________________________ |
| Fecha: | ________________________________ | Punteo total: | ________________________________ |

Instrucciones generales No se proporcionan marcos de referencia en los diagramas de manera intencional. Exprese la tabla D-H con orden, unidades y convención consistente. Puede dejar el desarrollo simbólico y luego sustituir los valores numéricos al final. Use milímetros para longitudes y grados para los ángulos dados. Las matrices homogéneas deben presentarse con la notación correcta de sistema a sistema.

| Ejercicio | Tema | Punteo | Calif. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manipulador 3R | 25 | _____ |
| 2 | Manipulador RRP | 25 | _____ |
| 3 | Manipulador SCARA (RRPR) | 25 | _____ |

Preparado para evaluación escrita; se puede usar como examen parcial o como hoja de trabajo evaluada.

Ejercicio 1 Manipulador 3R - 25 puntos

Datos para la evaluación numérica Configuración: θ1 = 35°, θ2 = -40°, θ3 = 20°. Considere que el origen del último sistema está en el efector final al final de Lt. P^{3} = [25, 10, 0, 1]^T mm

Resuelva lo siguiente

a) Determine los grados de libertad del manipulador e identifique el tipo de cada articulación.

b) Asigne los marcos de referencia {0} ... {3} usando la convención Denavit-Hartenberg clásica.

c) Construya la tabla completa de parámetros D-H.

d) Obtenga las matrices homogéneas elementales ^{i-1}T_i y la matriz total ^{0}T_{3}.

e) Sustituya los valores numéricos dados y calcule la posición del punto P respecto al sistema base, es decir, P^{0} = ^{0}T_{3} P^{3}.

Nota: el diagrama solo muestra la geometría y las dimensiones; el estudiante debe deducir la asignación de ejes.

Ejercicio 2 Manipulador RRP - 25 puntos

Datos para la evaluación numérica Configuración: θ1 = 30°, θ2 = 25°, d3 = 70 mm. Considere que el origen del sistema {3} se encuentra al final del actuador prismático. P^{3} = [20, 0, 0, 1]^T mm

Resuelva lo siguiente

a) Determine los grados de libertad del manipulador e identifique el tipo de cada articulación.

b) Asigne los marcos de referencia {0} ... {3} usando la convención Denavit-Hartenberg clásica.

c) Construya la tabla completa de parámetros D-H.

d) Obtenga las matrices homogéneas elementales ^{i-1}T_i y la matriz total ^{0}T_{3}.

e) Sustituya los valores numéricos dados y calcule la posición del punto P respecto al sistema base, es decir, P^{0} = ^{0}T_{3} P^{3}.

Nota: el diagrama solo muestra la geometría y las dimensiones; el estudiante debe deducir la asignación de ejes.

Ejercicio 3 Manipulador SCARA (RRPR) - 25 puntos

Datos para la evaluación numérica Configuración: θ1 = 25°, θ2 = -35°, d3 = 60 mm, θ4 = 45°. Considere que el origen del sistema {4} está en el efector final al final de Lt. P^{4} = [20, 15, 0, 1]^T mm

Resuelva lo siguiente

a) Determine los grados de libertad del manipulador e identifique el tipo de cada articulación.

b) Asigne los marcos de referencia {0} ... {4} usando la convención Denavit-Hartenberg clásica.

c) Construya la tabla completa de parámetros D-H.

d) Obtenga las matrices homogéneas elementales ^{i-1}T_i y la matriz total ^{0}T_{4}.

e) Sustituya los valores numéricos dados y calcule la posición del punto P respecto al sistema base, es decir, P^{0} = ^{0}T_{4} P^{4}.

Nota: el diagrama solo muestra la geometría y las dimensiones; el estudiante debe deducir la asignación de ejes.